储罐罐体标识设计

尺寸：根据设计尺寸制作，后期喷漆过程可根据现场实际情况调整相关尺寸；

材质：采用目前储罐防腐油漆标准；

工艺：按照罐组内外两侧进行喷漆（靠近防火提测喷logo+编号，罐组内测喷编号）

说明：1.图标中心宜位于储罐高度中间往上位置处；

2.储罐编号宜为红色。当罐体为绿色时，储罐编号宜为白色；

# 3.尺寸根据储罐大小按照比例进行调整。

# 4.消防水罐TK-91001AB、污水罐TK-01A不喷logo，只喷编号；

# 5.油品罐组一36万m³储罐喷漆编号+物料名称；

# 6.化工罐组一、化工罐组二、油品罐组二罐组内外两侧进行喷漆（靠近防火提测喷logo+编号，罐组内测喷编号）

# 7.油品罐组三两侧进行喷漆logo+编号；

1、储罐规格与标识比例：（一）2000m³、5000m³储罐规格

- 罐体与标志比例宽-10:0.5， 高为宽1/10,字体为方正兰亭粗黑简体；

- 罐体编号按照储罐初步设计文件进行编排，罐体与编号比例： 宽为高5倍，高与标志等高， 字体为Arial(Bold)

- 标志与编号间距为1/2标志高度

（二）10000m³、20000m³储罐规格

- 罐体与标志比例宽-10:0.3， 高为宽1/10,字体为方正兰亭粗黑简体；

- 罐体编号按照储罐初步设计文件进行编排，罐体与编号比例：高与标志等高，宽为高5倍，字体为Arial(Bold)

- 标志与编号间距为1/2标志高度

- 罐体参数表

| 罐容 | 罐组 | 数量 | 罐体宽×高（mm） | 第一道高度（mm） | 第二道高度（mm） | 第三道高度（mm） | 第四道高度（mm） | 第三与第四间距（mm） | 加强圈宽度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000m³ | 污水 | 2 | 14630×14232 | 9786 | / | / | / | / | / |
| 5000m³ | 化一、消防水 | 18 | 21140×16646 | 13760 | 10668 | / | / | / | 80 |
| 10000m³ | 化二、油二、油三 | 9 | 30160×16647 | 14990 | 13210 | 11430 | 8446 | 2984 | 80 |
| 20000m³ | 化二、油二、油三（燃料油） | 14 | 40500×17820 | 16139 | 14528 | 12847 | 10372 | 2475 | 225 |
| 30000m³ | 油一（汽油） | 4 | 46000×19400 | 17840 | 15660 | 13480 | 10139 | 3341 | 340 |
| 30000m³ | 油一（柴油） | 3 | 46000×19400 | 16540 | 14562 | 11463 | / | / | 340 |
| 30000m³ | 油一（航煤） | 5 | 46000×19400 | 16540 | 14546 | 11422 | / | / | 340 |

注：logo标识+编号尺寸另附页；